- 技 术 参 数

- ★测试原理：双磁路磁珠凝固法、发色底物法、免疫比浊法

- 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer，凝血因子等

- 测试位：≥4个，每个通道兼容三种方法学检测，可同时检测

- ★ 检测速度：PT单项≥350个测试/小时，四项综合测试≥30个标本/小时

- 加样针：试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定

- 试剂位：≥40个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位倾角设计，减少试剂损耗

- 样品位：≥58个，具有到位检测、指示灯提示功能，支持任意原试管，均可做急诊

- 测试杯：一次装载900个以上，可不间断自动连续进杯

- 温度控制：仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿

- 测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能

- 数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

- 安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能

- 接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485四种接口

- ★D二聚体用于DVT/PE排除时，其阴性排除率不低于97%（提供证明文件）

- ★产品（全部配置清单）质保期：≥2年。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血凝仪主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 报告工作站 | 套 | 1 | 含报告用电脑、打印机、软件 |
| 3 | 高速离心机（12孔） | 台 | 1 |  |
| 4 | 试剂贮存冰箱（ 270L） | 台 | 2 |  |
| 5 | UPS电源 | 台 | 1 |  |

- 配 置 清 单