## 采购项目技术、服务、商务及其他要求

一、采购项目基本情况

采购项目名称：阿坝州林业中心医院院容院貌整治项目

二、资金情况

资金来源：医院资金。

最高限价：8.8万元。

注：（1）本次比选项目所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

- 本项目为综合包干价，供应商报价应该是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于项目实施、货物运输、技术指导、保险、材料损耗和设备折旧成本、安装、调试和维护成本、投入项目人员的工资、福利、社保等人工成本，企业税赋和财务成本，以及与项目建设有关的其他费用，供应商须对此项进行单独承诺。

三、供应商邀请方式

本次比选邀请在阿坝州林业中心医院官网上以公告形式发布。

四、采购内容

| 阿坝州林业中心医院院容院貌整改工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、2号、3号楼及停车场入口玻璃雨棚清洗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号、3号、4号楼玻璃雨棚清洗 | m2 | 约150 |  |  | 人工清洗玻璃雨棚，并对3号楼玻璃雨棚进行打胶防漏处理 |
| 2 | 停车场入口玻璃顶清洗 | m2 | 约350 |  |  | 人工清洗玻璃顶棚 |
| 3 | 2号楼急诊通道雨棚清洗 | m2 | 约50 |  |  | 人工清洗顶棚 |
| 二、3号、5号楼吊顶、照明改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3号楼背面走廊铝塑板吊顶更换 | m2 | 46.25 |  |  | 更换原铝塑板吊顶 |
| 3 | 3号、5号楼病区过道灯更换（600*600 LED） | 套 | 40 |  |  | 更换成成品600*600LED平板灯，每盏灯功率≥36W |
| 4 | 3号、5号楼病区过道灯更换后吊顶修复（600*600） | 支 | 40 |  |  | 加装600*600石膏板吊顶及骨架 |
| 5 | 3号、5号楼一楼大厅更换亚克力灯罩板 | 片 | 30 |  |  | 定制，材料品种、规格：透光亚克力板，≥3mm厚 |
| 6 | 3号、5号楼一楼大厅更换T5LED灯管（8W） | 支 | 90 |  |  | 成品T5 LED灯管≥8W/支 |
| 7 | 医院花园路灯更换（立式路灯整套） | 套 | 10 |  |  | 1.5米以上灯杆，LED光源，不小于20W功率，整体防水、防锈 |
| 8 | 3号、5号楼个别吊顶维修 | 项 | 1 |  |  | 零星修补，不超过100张600*600石膏板及配套骨架 |
| 三、3号、5号楼换门项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 700*2050卫生间门更换 | 樘 | 15 |  |  | 1.拆除原卫生间门 2.安装定制700*2050卫生间钛合金门（白色），并对原门框墙面铺设墙砖 3.含合页、执手锁等五金件 |
| 2 | 900*2050病房门更换 | 樘 | 2 |  |  | - 拆除原病房门 - 2.安装定制900*2050实木复合病房门（含门套） - 3.含合页、执手锁等五金件 4、颜色与现有病房门基本一致 |
| 3 | 1100*2050病房子母门更换 | 樘 | 35 |  |  | - 拆除原病房子母门 - 2.安装定制1100*2050实木复合病房子母门（含门套） - 3.含合页、执手锁等五金件 4、颜色与现有病房门基本一致 |
| 4 | 院内公共卫生间设施维修 | 项 | 1 |  |  | 1.院内门诊、急诊、5号楼一楼公共卫生间所有隔断门修复，2. 5号楼一楼公共卫生间2个门套拆除及墙砖铺设 |
| 5 | 院内所有楼梯照明灯维修更换 | 项 | 1 |  |  | 对院内1、2、3、5、6号楼所有楼梯间照明灯进行更换，更换成LED圆吸顶灯，功率≥5W/盏（包括1号楼钢制楼梯）。 |

五、质保期：12个月（国家行规有其他相关规定的按照相关规定执行）。

六、商务及其他要求：

（一）服务地点：阿坝州林业中心医院。

（二）交货时间：自合同签订之日起30天内。

（三）付款方法和条件：

1.验收合格后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70%，

2.质保期结束后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%。

3.采购人支付项目款的同时由施工方出具国家正式发票后，采购人转至中选方银行基本账户。若中选方未提供发票，采购人可延迟付款且不承担违约责任。

（四）成交供应商项目施工须严格按照相关行业标准进行，并严格执行安全生产管理规定，此项目的所有安全责任由成交供应商负责。在项目施工过程中出现的任何安全事故，全部后果均由成交供应商承担，与医院无关。需提供承诺函。

（五）项目中路灯需提供产品样品图片供采购人选择，门需提供材样品供采购人确认。

（六）参选方需指定具有相应资质的项目负责人，对此项目实施制定相应方案，确保项目实施进度与安全。

评分方法

本项目采取综合评分法。

| 评分因素及分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×30 | 共同评分因素 |
| 施工组织设计 （35分） | 供应商提供的施工组织设计方案包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺内容描述详尽有利于项目实施且响应比选文件的得35分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期等）的，每缺少一项内容扣5分，每有一项描述不完整或不满足实际情况的扣3分，扣完为止。 注：不完整指内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯；不满足实际情况指内容脱离了实际情况或与工程量清单无关或不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容。 | 共同评分因素 |
| 业绩 （7分） | 供应商2021年1月1日以来具有一个已完成类似项目业绩的得7分，在此基础上每增加1个加3.5分，最多得7分。（提供施工合同复印件和竣工验收报告复印件。） | 共同评分因素 |
| 售后服务方案 （28分） | 据供应商针对本项目的售后服务方案（包含：①质保承诺以及售后服务保障措施②产品质量及安全保证措施方案③售后服务标准及退换货措施④各环节相互协调和控制措施有力），方案包含以上全部内容得20分，每有一项缺失扣5分；方案包含以上全部内容的基础上，每一项内容全面合理、详细完善、可行性高、职责清晰、各类措施运用合理的加 2 分，最多加 8分；本项最高得28 分。 | 共同评分因素 |
| 注：①本表中所涉及的评审资料是响应文件的重要组成内容，未按要求提供或资料不全的将 导致相应得分的丢失。②本表中所涉及的评审资料，供应商应当在响应文件中按要求提交原 件或复印件，并对其真实性负责。③评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。④涉及 评审的资料都应当清晰可辨，对于模糊或分辨不明的资料，评审专家可以不予认可。 |  |  |